- ¿Qué medios físicos puede recomendar para interconectar dispositivos dentro de una oficina en una red lan?

- ¿Qué medios físicos puede recomendar para interconectar 2 redes lan dentro de una misma ciudad?

- ¿Qué medios físicos puede recomendar para interconectar redes lan que se encuentran en distintos países?

- Cuál es la norma de la IEEE que estandariza las redes basadas en Ethernet?

- En qué consiste la norma IEEE 802.3af Alimentación sobre Ethernet (PoE)?

- Una cadena de bits, 01111101111110111011111110, necesita transmitirse en la capa de enlace de datos. ¿Cuál es la cadena que realmente se está transmitiendo después del relleno de bits?

- La siguiente codificación se utiliza en un protocolo de enlace de datos: A: 01000111; B: 11100011; C: 11100001 FLAG: 01111110; ESC: 11100000 muestre la secuencia de bits transmitida (en binario) para la trama de siete caracteres: A B FLAG ESC A ESC C con los métodos de entramado:

(a) Conteo de caracteres.

(b) Bytes de bandera con relleno de bytes.

(c) Bytes de bandera de inicio y final, con relleno de bits.

- De acuerdo al enunciado anterior responda:

  - ¿Qué cantidad de bits tiene la trama transmitida con el método conteo de caracteres?

  - Indique la cantidad de bytes de la trama transmitida con el método bytes de bandera con relleno de bytes

- La siguiente codificación se utiliza en un protocolo de enlace de datos: A: 01000111; B: 11100011; C: 11100001 FLAG: 01111110; ESC: 11100000 muestre la secuencia de bits transmitida (en binario) para la trama de siete caracteres: A B FLAG A B A C con los métodos de entramado:

(a) Conteo de caracteres.  0000100001000111111000110111111001000111111000110100011111100001

(b) Bytes de bandera con relleno de bytes.

01111110010001111110001111100000011111100100011111100011010001111110000101111110

(c) Bytes de bandera de inicio y final, con relleno de bits.

0111111001000111110100011011111010010001111101000110100011111010000101111110

- Ubique y ordene los siguientes protocolos en las capas correspondientes

PROTOCOLOS					CAPAS

- HTTP, SMTP, SNMP			________________

- X.25, IP, IPX				________________

- TCP, UDP, SPX				________________

- RS-232, E1, V35  			________________

- Ethernet, Token Ring, HDLC 		________________

- RPC, Sockets, Streams			________________

- ASN.1, XDR, SSL			________________