SOLDADURA POR FUSION

EN LOS PROCESOS DE SOLDADURA POR FUSION SE DEBE TENER EN CUENTA:

- PRODUCIR ENERGIA TERMICA SUFICIENTE PARA SATISFACER LA DEMANDA DEL PROCESO.

- PRODUCIR ENERGIA A ALTA TEMPERATURA.

- EL CALOR PRODUCIDO DEBE ESTAR CONFINADO EN UNA ZONA DEFINIDA.

- NO PRODUCIR DAÑO METALURGICO AL MATERIAL BAJO PROCESO O AL APORTE QUE SE EMPLEE.

3.3 CONTINUA

3.4 PROYECCION

4. OXY – GAS

Oxi – acetileno . . . . . 3.000 °C

Oxi - propano . . . . . 2.500 °C

Oxi – hidrogeno . . . . . 2.300 °C = SOLDADURA OXIDRICA

OXICORTE

5. ALUMINIO – TERMICA

( 2000 GRADOS )

6. HAZ DE ELECTRONES  EBW

SE TIENE UNA CORRIENTE DE ELECTRONES MUY CONCENTRADA QUE INCIDE SOBRE LA SUPERFICIE A SOLDAR.

7. LASER  LBW

8. ELECTRO ESCORIA

9. ARCO:

ZERNER                               BERNARDOS             SLAVIANOFF

9.1 BAJO GAS: a) ELECTRODO NO CONSUMIBLE (PLASMA,          HIDROGENO ATOMICO, TIG)

b) ELECTRODO CONSUMIBLE (MIG ARGON, MAG CO2, ALAMBRE RELLENO) HASTA 7200 º

ALAMBRE RELLENO:

9.2 BAJO ESCORIA: c) ELECTRODO MANUAL 3800º

SMAW (SHIELDED METAL ARC WELDING)  PROCESO DE SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELECTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO.

REVESTIMIENTO:

A-CELULOSICA:  A BASE DE CELULOSA INTEGRADA CON ALEACIONES FERROSAS (MAGNESIO Y SILICIO) SE LOGRA UNA ZONA CALIENTE CON GRAN PENETRACION.

B- ACIDO: A BASE DE OXIDO DE HIERRO CON ALEACIONES FERROSAS (MAGNESIO Y SILICIO) PARA ACEROS DE BAJO CONTENIDO EN CARBONO, AZUFRE Y FOSFORO.

C- RUTILICO: COMPUESTO POR UN MINERAL LLAMADO RUTILO QUE ESTA COMPUESTO POR BIOXIDO DE TITANIO DANDO GRAN ESTABILIDAD AL ARCO.

D- BASICO: FORMADO POR OXIDOS DE HIERRO, CARBONATOS DE CALCIO Y MAGNESIO. TIENEN UNA GRAN CAPACIDAD DE DEPURACION DEL METAL BASE OBTENIENDO MEJORES SOLDADURAS.

-

d) ARCO SUMERGIDO O METODO SAW

e) ALAMBRE RELLENO

9.3 SIN PROTECCION: f) DESCARGA CAPACITIVA

g) STUD (soldadura de pernos)

TIPOS DE SOLDADURAS:

E-mail: jcabalos@fi.unju.edu.ar