- Configuración de dispositivos:

- Analice :

S1#configure terminal

S1(config)#interface fastethernet 0/18

S1(config-if)#speed 100

S1(config-if)#duplex full

S1(config-if)#end

- Analice:

S1#show mac-address-table

S1#clear mac-address-table dynamic

- Analice:

S1(config)#mac-address-table static 0002.16E8.C285 vlan 99 interface fastethernet 0/18

S1(config)#end

S1(config)#no mac-address-table static 0002.16E8.C285 vlan 99 interface fastethernet 0/18

S1(config)#end

- ¿Cómo guarda la configuración?

  - S1#copy running-config startup-config

  - S1#copy startup-config running-config

- Las siguientes sentencias de configuración de listas de acceso en un router a que corresponden?

Router(config)#access-list 101 deny tcp any any eq www

Router(config)#access-list 101 permit icmp any any host-unreachable

Router(config)#access-list 101 permit udp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1

Router(config)#access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

- ¿Cuál de los siguientes números de IP es público?:

  - 10.0.0.7.

  - 192.200.0.1

  - 192.168.1.1

  - 10.1.1.100

- Si tengo la siguiente dirección de red y mascara 192.168.0.0/16 cuál es su broadcast:

  - 192.168.0.1

  - 192.168.0.255

  - 192.168.255.255.

  - 192.255.255.255

- ¿Qué mascara debo usar para una red de 14 máquinas considerando la dirección de red y la de broadcast?:

  - 255.255.255.240

  - 255.255.255.128.

  - 255.255.255.0

- Utilizando una dirección de red clase C, Ud. necesita 12 subredes. ¿Qué máscara de subred deberá utilizar?.

  - 255.255.255.0

  - 255.255.255.240

  - 255.255.255.192

  - 255.255.255.64

- ¿Cuál de las siguientes es la dirección de broadcast para una ID de red Clase A que utiliza la máscara de subred por defecto?

  - 10.5.255.255

  - 10.5.0.255

  - 10.255.255.255

  - 10.255.255.254

- ¿Cuál de los siguientes es el rango al que pertenece la dirección IP 192.10.190.223/27?

  - 192.10.190.0-31

  - 192.10.190.64-127

  - 192.10.190.128-254

  - 192.10.190.192-223

- ¿Cuál es la dirección de broadcast de la dirección de subred 192.168.99.20 /255.255.255.252?

  - 192.168.99.127

  - 192.168.99.63

  - 192.168.99.23

  - 192.168.99.31

- Partiendo de la red 192.141.27.0/28, identifique las direcciones de nodo válidas (elija 3)

  - 192.141.27.33

  - 192.141.27.112

  - 192.141.27.119

  - 192.141.27.126

  - 192.141.27.175

  - 192.141.27.208

- Ejemplos prácticos de Capa de Red (3)

  - NAT en un router ADSL hogareño.

  - Ruteo dinámico para clientes de banda ancha inalámbrica. (Pool)

- Ejemplos prácticos de Capa de Transporte (4):

  - Sistema control de uso de Ancho de Banda por servicios.

  - Priorización de paquetes para Voip usando QOS.

  - Firewall para control de ataques externos.

- Ejemplos prácticos de Capa de Sesión (5):

  - Proxy Socks para navegar desde la PC usando un dispositivo celular.

  - Control de Sesiones en aplicaciones Web.

- Ejemplos prácticos de Capa de Presentación (6)

  - Implementación de VPN entre 2 redes a traves de Internet.

  - Implementación de servidor de correo encriptado con validación SSL

- -  Complete la grilla cifrado por transposición

| M | E | G | A | B | U | C | K | TEXTO NORMAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BACKUPINCREMENTALDIARIODELUNESAVIERNES SEREALIZANALASVEINTITRES |

- Cifrado por sustitución o código del César. Fila superior alfabeto original, fila inferior alfabeto cifrado

Texto normal: LOS INTRUSOS LLEGARON

Texto cifrado:

- -  Dada la siguiente grilla cifrado por transposición, complete el texto cifrado

| M | E | G | A | B | U | C | K | TEXTO NORMAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | ESTANSUSPENDIDOSLOSVUELOSINTERNACIONALESHASTAELAÑOPROXIMO |
| E | S | T | A | N | S | U | S |  |
| P | E | N | D | I | D | O | S |  |
| L | O | S | V | U | E | L | O | TEXTO CIFRADO |
| S | I | N | T | E | R | N | A |  |
| C | I | O | N | A | L | E | S |  |
| H | A | S | T | A | E | L | A |  |
| Ñ | O | P | R | O | X | I | M |  |
| O | A | B | C | D | E | F | G |  |

- Cifrado por sustitución o código del César. Fila superior alfabeto original, fila inferior alfabeto cifrado

Texto normal: …………………………………………….

Texto cifrado: HP FDVD WRGRV DBXGDORV

- Dada la siguiente topología correspondiente a una empresa

Tareas solicitadas.: Dada la dirección de red privada 172.16.0.0, deberá realizar los cálculos de VLSM que satisfagan la topología presentada.

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er Piso | Fa0/0 |  |  | N/C |
|  | Fa0/1 |  |  | N/C |
|  | Fa0/2 |  |  | N/C |
|  | S0/0/0 |  |  | N/C |
| 2do Piso | Fa0/0 |  |  | N/C |
|  | Fa0/1 |  |  | N/C |
|  | S0/0/0 |  |  | N/C |

Configurar la totalidad de routers asignando la primera dirección disponible a los puertos.

| nombre | Ip subred | 1° host | Ult host | broadcast | Máscara de red |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 2 Wan |  |  |  |  |  |