MECANICA Y MECANISMO 2025

TRABAJO PRACTICO Nº 2

TEMA: UNIONES

ALUMNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRUPO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- De acuerdo al diagrama mostrado en la fig. sobre la palanca se aplica una fuerza de 30 kgf, determinar la fuerza que va a desarrollar la prensa de acuerdo a los valores presentados de las distintas partes de la misma. Y calcular la Ventaja Mecánica que se logra al utilizar este tipo de dispositivos.

- Calcular el esfuerzo axial que actúa sobre el tornillo de rosca acme, cuando se aplica una carga de 1750 N, considerando los siguientes valores:

d nominal = 25 mm

d paso = 22.5 mm

d raíz = 20 mm

- Para unir 2 planchas de chapa de 25 cm de ancho y de 6 mm de espesor a solape, se utilizan 4 remaches de 8 mm de diámetro. Calcular la tensión cortante que soportan los remaches y la tensión de tracción que sufren las chapas cuando se le aplica una fuerza de 2600 N.

- Explicar los procesos de soldadura TIG, MIG y MAG.

- Soldadura SMAW antecedentes y proceso del mismo. Función del revestimiento.

- Explicar polaridad directa e inversa.

- Clasifique la soldadura por fricción y como se realiza.

- Calcular el esfuerzo axial que soporta un tornillo de diámetro nominal 16 mm, diámetro de raíz 14 mm, diámetro de paso 15 mm y la tuerca tiene un diámetro interior de 14,2 mm y exterior de 16.1 mm, cuando se le aplica una carga de 1300 N. La rosca de la tuerca posee un paso de 2 mm y un espesor de 20 mm.

- Clasificación de uniones.

- Que tipos de llama se puede mencionar en las soldaduras por oxi-gas. En qué caso puedo cortar chapas de acero ?

- De acuerdo a muestras, clasificar el tornillo, usar calibre de rosca y calibre. Que broca debo usar para realizar la rosca. Con que herramienta corto una rosca.

E-mail: jcabalos@fi.unju.edu.ar

E-mail: mnavarro@fi.unju.edu.ar