Trabajo Práctico Nº 3: Hardware de los sistemas de computación

En cada uno de los ejercicios seleccione la respuesta que considere correcta y justifique su elección.

- Indique cuál o cuáles de las siguientes opciones comprenden exclusivamente componentes de una CPU:

- Registro PC (contador de programa), memoria DRAM, controlador de teclado, ALU.

- Unidad de Control (UC), registro de instrucción, registros generales, memoria FLASH EEPROM para la BIOS.

- ALU, controlador de puerto serie, buses de conexión, registros generales.

- Buses de conexión, registro PC, registros generales, Unidad de Control.

- DMA (acceso directo a memoria), buses de conexión, ALU, decodificador principal.

- Enumere y explique qué tipo de instrucciones realiza la unidad aritmético lógica o ALU (Arithmetic Logic Unit)?

- Marque la/s  respuestas correctas. El Registro Temporal de Dirección de Operando contiene:

- El lugar de la memoria donde se encuentra almacenada la instrucción que se esta ejecutando.

- La ubicación del operando indicada en la instrucción de mi procesador de una dirección.

- El código de la instrucción que se está ejecutando.

- Los datos con que opera cada instrucción.

- Un resultado obtenido por el circuito operacional de la unidad aritmético lógica o ALU se deposita en:

- La memoria principal.

- El registro de estado.

- Un registro del procesador.

- El registro de dirección de memoria.

- El procesamiento de una instrucción en la CPU se puede dividir en 3 fases distintas: IF (búsqueda), ID (decodificación) y  EX (ejecución). De las siguientes opciones, seleccione las que describen las operaciones que se realizan internamente en la  CPU durante la fase de búsqueda (IF). Sea  IR el registro de instrucción y PC el contador de programa.

- Buscar el dato que necesita la instrucción.

- Volcar en el registro IR el contenido en memoria apuntado por el registro PC.

- Volcar en el registro PC el contenido en memoria apuntado por el registro IR.

- Escribir en la dirección de memoria contenida en el registro IR el contenido de PC.

- Incrementar el PC y almacenar en la memoria la instrucción en curso.

- Se busca en memoria lo apuntado por el IR.

- Ninguna de las anteriores.

- Marque la/s respuestas conectas. Al registro de instrucciones:

- Van los resultados de la UAL.

- Va la dirección donde está el código de cada instrucción.

- Van los datos con que opera cada instrucción.

- Va el código cíe la instrucción que se está ejecutando.

- Lo controla el sistema operativo.

- Ninguna de las anteriores.

- ¿Cual es el número de posiciones de memoria que puede direccionar una instrucción de forma directa?

- ¿Cual es el número máximo de instrucciones que podría tener el procesador?

- Según la arquitectura de Von-Neumann, en la memoria se guardan: (indique la respuesta adecuada)

- Solamente instrucciones de programa.

- Datos de entrada y datos de salida.

- Instrucciones de programa, datos de entrada y datos de salida.

- Ninguna de las anteriores es cierta.

- Indique dónde busca un procesador las instrucciones durante la fase de búsqueda de instrucción (IF).

- En memoria RAM o ROM.

- Sólo en memoria ROM.

- En memoria o en entrada/salida.

- Sólo en memoria RAM.

- ¿Por qué la memoria principal de un PC es de tipo RAM y no de tipo ROM? ¿Es necesaria siempre una memoria ROM en el proceso de arranque? Justifique

- ¿Qué se entiende por la transmisión de información en serie? ¿y en paralelo? Explique brevemente

- Dado el siguiente cuadro

| Paso |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Colocar en el MBR la dirección que contiene el PC |
| 2 |  | La dirección llega por el bus de direcciones al Reg. de Dirección de Memoria. |
| 3 |  | La dirección llega por el bus de direcciones al Reg. de Intercambio de Memoria |
| 4 |  | El Código de Operación de la Instrucción se carga en el Reg. De Dirección de Memoria |
| 5 |  | Colocar en el MAR. la dirección que contiene el PC |
| 6 |  | El Código de Operación de la Instrucción se carga en el Reg. De Intercambio de |
|  |  | Memoria |
| 7 |  | La ALU envía un microcomando que incrementa el PC. |
| 8 |  | La dirección va al selector de posición de memoria. |
| 9 |  | El Código de Operación de la Instrucción ingresa al MAR por el bus de datos. |
| 10 |  | El Código de Operación de la Instrucción ingresa al MBR por el bus de datos. |
| 11 | El ACUMULADOR envía un microcomando que incrementa el PC. |  |
| 12 | La posición de memoria seleccionada es habilitada. |  |
| 13 | La UC envía un microcomando que incrementa el PC. |  |
| 14 | La UC envía una señal de escritura a la memoria a naves del bus de control. |  |
| 15 | El Código de Operación de la Instrucción llega al Puntero de Memoria que está en la Unidad de Control por el bus de datos interno. |  |
| 16 | El Código de Operación de la instrucción llega al Registro de Instrucción que está en la Unidad de Control por el bus de datos interno. |  |
| 17 | La UC envía una señal de lectura a la memoria a través del bus de control. |  |
| 18 | Comienza el ciclo de ejecución. |  |

Seleccione los pasos correctos y ordénelos en la secuencia en que se ejecutan en la fase de búsqueda (fetch) del ciclo de una instrucción.

- 1.2. 8. 12. 17, 6. 10. 16. 13. 18

- 5.2.8.12.17.4.10.16.13.18

- 5.2. 8. 12. 17. 6. 10. 16. 13. 18

- 5. 3. 8. 12. 17. 6. 10. 16. 13. 1S

- Ninguna es conecta

- Indique a que parte del hardware corresponde cada uno de los siguientes componentes:

|  | Unidad de | ALU | CPU | Memoria | ENTRADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | control |  |  | central | SALIDA |
| Reloj |  |  |  |  |  |
| Reg. Acumulador |  |  |  |  |  |
| Secuenciador |  |  |  |  |  |
| Circuito Operacional |  |  |  |  |  |
| Selector de memoria |  |  |  |  |  |
| Contador de programa |  |  |  |  |  |
| Registro de instrucción |  |  |  |  |  |
| Decodifícador |  |  |  |  |  |
| Registro de estado |  |  |  |  |  |
| Registro de Temporal de Operando |  |  |  |  |  |
| Registro de Temporal de |  |  |  |  |  |
| Dirección de Operando |  |  |  |  |  |
| MBR |  |  |  |  |  |
| MAR |  |  |  |  |  |
| Registro de Intercambio de memoria |  |  |  |  |  |
| Registro de Direcciones de Memoria |  |  |  |  |  |
| Registro de Direcciones de E/S |  |  |  |  |  |
| Registro de Intercambio de Datos |  |  |  |  |  |
| Señales de Estado (FLAGS) |  |  |  |  |  |