MECANICA Y MECANISMO-2024

TRABAJO PRACTICO Nº 3

SOLDADURAS:

- Para la práctica de soldadura blanda, realizar el  siguientes circuito, con la ayuda de Livewire y luego con el PCBWizard fabricar la placa electrónica, para poder soldar los componentes. (Llevar los componentes que aparecen en el diagrama para trabajar, junto con la placa

- 1 PLACA DE PERTINAX CON FAZ DE COBRE (50 X 50 mm):

b) 1 Batería de 9 Volt

c) 1 Interruptor

- 2 Led de alta luminosidad

- 2 Resistencia de 340 Ohm

- Traer Soldador lapicera o pistola. (llevo una pistola, pero para acelerar el trabajo traten de conseguir un soldador)

- Alambre para soldar Estañolin, 20 cm.

DENOMINACION ELECTRODOS:

-

EQUIPO DE TRABAJO

- Realizar un croquis de conexión en polaridad directa y en inversa. Ventajas de cada conexión.

- Indicar los pasos a seguir para realizar una soldadura a tope. Determinar la tensión que puede soportar la unión sometida a cargas concéntricas transversales.

- Indicar los pasos a seguir para realizar una soldadura a solape. Determinar la tensión que puede soportar la unión sometida a cargas concéntricas transversales.

- Se necesita soldar dos piezas de acero SAE 1045 de 3/8 de pulgada la primera de 300 x 200 mm y la otra de 50x400 mm, como puede realizar dicha soldadura en que posición y  que electrodo puedo usar?

- Para soldar dos planchuelas de ½ pulg. de  Acero Inoxidable - AISI 301 ( Fe/Cr17/Ni 7/C 0.1max ) de un ancho de 3 pulg. a tope en prolongación , que electrodo puedo utilizar para tal operación.

- Si se unen dos chapas Nº 18 de acero al carbono, que electrodo utilizo y como puedo realizar dicha operación (croquizar las distintas formas )?

- Explicar las designación del siguiente tipo de electrodo:

- E6013

- E7014

- E7018

- E308L-16

- AW 2201 E4043

- Para los puntos 4, 5 y 6 calcular la corriente que utilizaría en una Maquina Inverter.

- Realizar soldaduras con los diferentes materiales en clase. Presentar informe de la soldadura SMAW realizado.

INFORME DE PRÁCTICAS: Cada estudiante preparará un informe con el contenido mínimo siguiente:

- Carátula

- Principios Teóricos

- Descripción de la práctica

- Conclusiones y Recomendaciones

- Si es posible se podrá ver funcionar un equipo MIG. (colabora Ing. Fernandez)

A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR UNA SOLDADURA

a) Identificar el Material a soldar. (De acuerdo al material y su espesor, existen diferentes tipos de electrodos. También varían en el diámetro del núcleo o fundente. Se utilizaran diámetros chicos para espesores delgados y hasta un diámetro de 5 mm para espesores mayores).

b) Identificar el tipo de unión.

c) Requerimiento de la soldadura.

d) Posición de Soldadura.

e) Eficiencia de la Producción.

f) Condiciones Generales.

g) Tipo de corriente.

- Explicar el significado de los siguientes símbolos de soldadura( esquematizar)

- Cuál de los símbolos describe la soldadura mostrada:

(a)                                                         (b)

b)

Final del formulario

Ing. Julio Ábalos jcabalos@fi.unju.edu.ar

Ing. Mauricio Navarro mnavarro@fi.unju.edu.ar