TRABAJO  PRÁCTICO N° 5

ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA

1.-  Seleccione las opciones correctas

El diseño de estos aceros implica:

- Contenido de carbono medio-alto

- Contenido de aleantes para mejorar su templabilidad

- Como mecanismo de endurecimiento principal  se utiliza la transformación de fase

- Como mecanismo de endurecimiento principal  se utiliza  deformación en frío

- El tratamiento térmico que se aplica para endurecer es el revenido

2.- Busque tres ejemplos de aplicaciones.  Realice una breve descripción de la pieza o elemento seleccionado.

3.- Presente un esquema de Temple y Revenido en un gráfico del tipo X-Y, donde las variables son  Tiempo y temperatura. Explique brevemente qué representa el esquema.

4.- Completar

La templabilidad es una propiedad. Representa  la aptitud que presenta el material a ser templado. Puede evaluarse mediante el ensayo de ……………………….., el cual consiste en ……………………………………….. ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Los datos obtenidos son representados en una curva, donde se las variables son ………………………………… vs ……………………………………………….

5.- Seleccione las opciones correctas

Teniendo en cuenta la siguiente curva:

Distancia al extremo templado (mm)

Dureza  (HRc)

- Los aceros tienen dureza similar en el extremo templado

- La templabilidad del acero 5140 es mejor que la del acero 4140

- El acero que presenta mejor respuesta al temple es el acero 4340

- La diferencia del comportamiento al temple de los distintos aceros se debe a los aleantes que contienen

- El acero 4340 alcanza mayor dureza que los otros aceros por su contenido de C

6.- Los siguientes datos fueron obtenidos en el laboratorio realizando el  Ensayo Jominy, para dos aceros A1 y A2. Obtenga la curva de templabilidad y realice un breve análisis de esta propiedad para ambos aceros.

| Acero 1 |  |  | Acero 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | RC |  | x | RC |
| 5,00 | 55,00 |  | 3,00 | 59,00 |
| 7,00 | 55,00 |  | 6,70 | 59,00 |
| 8,90 | 48,00 |  | 12,40 | 59,00 |
| 13,50 | 40,00 |  | 15,90 | 59,00 |
| 15,50 | 35,00 |  | 20,30 | 55,00 |
| 24,00 | 29,00 |  | 24,90 | 55,00 |
| 30,00 | 28,00 |  | 30,50 | 53,00 |
| 32,50 | 26,00 |  | 37,40 | 46,00 |
| 39,00 | 22,00 |  | 47,10 | 38,00 |

7.- Realice la gráfica de templibilidad con los datos obtenidos en el laboratorio

8.- ¿Qué nombre tiene la microestructura obtenida en un acero después del temple?  Presente la microestructura que tiene el acero antes y después del temple. (Buscar fotomicrografías de ambas microestructuras)